T-WGS

第1版   2016/02/03  初版発行

- .送信コマンド

| コマンド |  |  | 用途 |  |  | 引数 |  |  | 用例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILLST |  |  | ファイル一覧の取得 |  |  |  |  |  | FILLST |  |
| LIGHT |  |  | 画面の輝度の設定 |  |  | 画面の輝度 : 0 ~ 10 |  |  | LIGHT,4 |  |
| CLEAR |  |  | レイヤ内の一括消去 |  |  | レイヤ番号 : 0 ~ 1 |  |  | CLEAR,0 |  |
| SETCLR |  |  | 表示色の設定 |  |  | 16進数のABGR色データ |  |  | SETCLR,80ffeedd |  |
| SETBKC |  |  | 背景色の設定 |  |  | 16進数のABGR色データ |  |  | SETBKC,00ccbbaa |  |
| PNSIZE |  |  | 線の太さの設定 |  |  | 線の太さ : 1 ~ |  |  | PNSIZE,1 |  |
| TENKEY |  |  | テンキーの表示 |  |  | 初期値 : 0 ~ x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ +-の有無 : 1 or 0 |  |  | TENKEY,123,10,10,1 |  |
| SETFNT |  |  | 文字フォントの設定 |  |  | フォント名 |  |  | SETFNT,IPA32.sif |  |
| STRING |  |  | 文字の表示 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 表示する文字列 |  |  | STRING,0,0,0,text |  |
| SHWIMG |  |  | 画像の表示 |  |  | 画像名 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  |  | SHWIMG,test.dta,20,20 |  |
| IMGNUM |  |  | 数字画像の表示 |  |  | 画像名 表示する数字 : 0 ~ x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  |  | IMGNUM,font_,123,20,20 |  |
| DLTBTN |  |  | ボタンの削除 |  |  | ボタンの番号 : 0 ~ |  |  | DLTBTN,0 |  |
| DLTALL |  |  | ボタンの一括消去 |  |  |  |  |  | DLTALL |  |
| コマンド | 用途 |  |  | 引数 |  |  | 用例 |  |  |  |
| BUZZER | ブザー音の再生 |  |  | 時間(ms) : 0 ~ |  |  | BUZZER, 200 |  |  |  |
| BZTIME | ボタン押下時再生時間 |  |  | 時間(ms) : 0 ~ |  |  | BZTIME, 20 |  |  |  |
| CRTBTN | 文字ボタンの生成 |  |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ ボタン横幅 : 0 ~ ボタン縦幅 : 0 ~ ボタン内文字列 |  |  | CRTBTN,4,40,20,50,50,text |  |  |  |
| IMGBTN | 画像ボタンの生成 |  |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 標準時画像名 押下時画像名 |  |  | IMGBTN,10,40,20,test1.dts,test2.dts |  |  |  |
| TRNSBT | 透明ボタンの生成 |  |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ ボタン横幅 : 0 ~ ボタン縦幅 : 0 ~ |  |  | TRNSBT,0,40,60,80,80 |  |  |  |
| POINT | 点の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  |  | POINT,1,50,100 |  |  |  |
| LINE | 線の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  |  | LINE,1,60,80,120,240 |  |  |  |
| RECT | 矩形の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  |  | RECT,0,60,60,120,120 |  |  |  |
| FLRECT | 塗りつぶされた 四角形の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  |  | FLRECT,0,60,60,120,120 |  |  |  |
| コマンド |  |  | 用途 |  |  | 引数 |  |  | 用例 |  |
| CIRCLE |  |  | 円の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ |  |  | CIRCLE,0,60,60,20 |  |
| FLCRCL |  |  | 塗りつぶされた 円の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ |  |  | FLCRCL,0,60,60,20 |  |
| ARC |  |  | 円弧の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ 半径（未使用） 角度1 : 0 ~ 角度2 : 0 ~ |  |  | ARC,1,100,120,30,30,150,300 |  |
| ELLIPSE |  |  | 楕円の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ x半径 : 0 ~ y半径 : 0 ~ |  |  | ELLIPSE,1,120,120,30,40 |  |
| FLELPS |  |  | 塗りつぶされた 楕円の描画 |  |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ x半径 : 0 ~ y半径 : 0 ~ |  |  | FLELPS,1,120,120,30,40 |  |

FILLIST :

FLASH内に入っているファイルの一覧を取得します。

FILEコマンドによりファイル名とファイルサイズが送信されます。(受信コマンド参照)

LIGHT :

バックライトの明るさを10段階で設定します。0に設定すると完全に消灯します。

CLEAR :

指定レイヤ内を消去します。この際、ボタンは消去されません。

SETCLR :

描画色を設定します。ABGR形式での指定になりますが、レイヤ0ではRGB565形式に自動で変換されます。文字や図形の表示時にこの色が適応されます。

SETBKC :

背景色を設定します。ABGR形式での指定になりますが、レイヤ0ではRGB565形式に自動で変換されます。

PNSIZE :

図形を描画する際の線の太さを設定します。

TENKEY :

テンキーを表示します。テンキーを表示している最中に受信したUARTのコマンドは、

テンキー処理終了後に実行されます。また、テンキーの終了時に結果が送信されます。(受信コマンド参照)一番最後の引数を1にすると、±ボタンが非表示になります。

SETFNT :

文字フォントを設定します。FLASH内に格納されている文字フォントのみが使用可能です。

STRING :

設定されたフォントで文字列を描画します。

SHWIMG :

画像を描画します。dtsファイルはレイヤ1、dtaファイルはレイヤ0に描画されます。

また、ファイル名の頭に/をつけると、SDカード内のdtaファイルやdtsファイルを読み込み

ます。

例）SDカード内のdataフォルダ内にあるDSC04077.dtaを表示

SHWIMG,/data/DSC04077.dta,0,0

IMGNUM :

数値画像を描画します。この際、ファイル名は全数値画像の共通の名前のみを送信してください。dtaフォントはレイヤ0、dtsフォントはレイヤ1に描画されます。

例 : test_font_0.dts → IMGNUM,test_font_,123,0,20,20

Flash内に入れておくビットマップファイル名の例

num_font_0.dta

num_font_1.dta

num_font_2.dta

num_font_3.dta

num_font_4.dta

num_font_5.dta

num_font_6.dta

num_font_7.dta

num_font_8.dta

num_font_9.dta

num_font_dot.dta（小数点）

num_font_+.dta（プラス）

num_font_-.dta（マイナス）

num_font_space.dta（スペース）

DLTBTN :

指定されたボタンを削除します。

DLTALL :

ボタンのみを一括削除します。

BUZZER :

指定された時間の間ブザーを鳴らします。単位はミリ秒で、5秒までの指定が可能です。

BZTIME :

ボタン押下時にブザー音を鳴らす時間を指定します。単位はミリ秒で、5秒までの指定が可能です。また、0を指定すると再生されなくなります。

CRTBTN :

文字ボタンを生成します。

IMGBTN :

画像ボタンを生成します。dtsファイルはレイヤ1、dtaファイルはレイヤ0にのみ描画可能です。

TRNSBT :

透明ボタンを生成します。

POINT :

点を描画します。

LINE :

線を描画します。

RECT :

矩形を描画します。この時、始点座標が終点座標より左上にある必要があります。

FLRECT :

塗りつぶされた矩形を描画します。この時、始点座標が終点座標より左上にある必要があります。

CIRCLE :

円を描画します。

FLCRCL :

塗りつぶされた円を描画します。

ARC:

円弧を描画します。５つ目の引数である半径は現在使用していない値のため、一つ目の半径と同じ値を送信してください。

ELLIPSE :

楕円形を描画します。

FLELPS :

塗りつぶされた楕円形を描画します。

2.受信コマンド

| コマンド | 用途 | 引数 | 用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| FILE | ファイル名・ファイルサイズの送信 | ファイル名 ファイルサイズ | FILE,testfile.dts,24712 |
| LSTEND | ファイルリスト送信完了時送信 |  | LSTEND |
| BTNSTA | ボタンステータス送信 | ボタンID ボタンのステータス | BTNSTA,1,1 |
| BTNPRS | ボタン押下確認時送信 | ボタンID | BTNPRS,1 |
| ERR:NUMTOKEN | 引数不正時送信 |  | ERR:NUMTOKEN |
| ERR:UNKNOWNCMD | 不明コマンド受信時送信 |  | ERR:UNKNOWNCMD |
| CANCEL | テンキーキャンセル時 |  | CANCEL |
| TENKEY | テンキー正常終了時 | テンキーの数値 | TENKEY,23 |

FILE :

FILLSTコマンドの返信に用いられます。FILLSTを受信すると、FLASH内全ファイルの名称とサイズをこのコマンドによって送信します。

LSTEND :

FILEコマンドで全ファイルの情報を出力した後に送信されます。

BTNSTA :

ボタンの状態が変更された際、その状態が送信されます。

BTNPRS :

ボタンのキーアップ時に送信されます。

ERR : NUMTOKEN :

受信したコマンドの引数の数が不正である場合に送信されます。

ERR : UNKNOWNCMD :

受信したコマンドが未登録のものであった場合に送信されます。

CANCEL :

テンキーのCANCELボタンが押された際に送信されます。

TENKEY :

テンキーのOKボタンが押された際に送信されます。

OKボタンが押された時の数値が引数として帰ってきます。

3.FLASH書き込み用イメージの生成

3.1 ソフトウェアの準備

T-WGSのFLASHに書き込むイメージファイルを生成するために、

まず以下のソフトウェアとファイルを準備します。以下のソフトウェアはWindowsのみ対応となる

ため注意してください。

T-WGS専用Image Creator :

http://tacinc.sakura.ne.jp/T-WGS%20Image%20Creator.zip

上記のリンクよりダウンロードして、任意のフォルダに解凍してください。

STemWin Font Converter :

http://www.st-japan.co.jp/web/en/catalog/tools/PF259243

上記ページ下部のダウンロードボタンを押し、ダウンロードしたファイル内の

STM32Cube_FW_F4_V1.10.0/Middlewares/ST/StemWin/Software/SetupFontCvt_V528.exe

を任意のフォルダに解凍し、実行してください。指示通りに進めるとインストールが完了しま

す。

StemWin Bitmap Converter :

Font Converterと同じディレクトリ内にありるBmpCnv.exeをT-WGS Image Creator

フォルダ内に解凍してください。

3.2 画像の準備

レイヤ0に表示する画像をT-WGS Image Creator/backフォルダ内に、レイヤ1に表示する

画像をT-WGS Image Creator/topフォルダ内にコピーしてください。

3.3 フォントの準備

インストールしたFont Converterを起動し、初めのFont generation optionsでExtendedを選択

し、OKをクリックします。

次に出てくるウィンドウ内で自分の使用したいフォントを選択し、文字の大きさを入力してOKをクリックします。

フォントの選択を終えたら、CtrlキーとSキーを同時押ししてフォントを保存します。

フォントは.sifファイル形式で、T-WGS Image Creatorのdtaファイルに保存します。

フォントは複数個でも構いません。

3.4 FLASH用イメージファイルの生成

画像とフォントファイルの準備が完了したら、T-WGS Image Creator内のcreate_all_dta.batを実

行します。すると変換された画像ファイルが生成されるので、それをFLASH内に書き込むイメー

ジに変換するためにconverter.exeを起動します。

maximum file size を 64に変更してから、selectボタンをクリックしてT-WGS Image Creator内の

dtaフォルダを選択し、convertを押すとFLASH用のdta.imgが生成が完了します。

3.5 書き込み

microSDカードにdta.imgをコピーし、そのmicroSDをT-WGSに差し込みます。

そして書き込みモードに切り替えるためにスイッチ1をONにして、電源を入れます。

すると、イメージファイル書き込みのためのFLASH消去中であることを示す、緑色のLEDのゆっくりとした点滅が始まります。これにはある程度の時間を要します(例：16MBのイメージファイルで約３分)。

消去が完了すると、LEDの点滅速度が早くなります。これはイメージファイルの書き込み中であり、これもまた消去と同じ程度の時間を要します。

赤色のLEDが点滅し始めると、書き込み終了です。

4 ファームウェアの書き換え

ファームウェアの更新時に使用します。

ダウンロードした最新ファームウェアをmicroSDカード内のbinフォルダにコピーし、T-WGSに差し込みます。

そしてスイッチの１と２を両方ともONにして、電源を入れます。

すると緑と赤のLEDが同時に３回ほど点滅し、赤のライトだけが残ります。

これで書き込み開始です。電源を切ったり、SDカードを抜いたりしないでください。

赤色のLEDが消えると書き込み完了ですので、再起動してください。

5. コネクタ仕様

CN14   電源5V    ケーブル側   日本圧着端子   XHP-2

- +5V

- GND

CN5   通信用   UART TTL  ケーブル側   日本圧着端子   PHR-3

- RXD

- TXD

- GND

CN6   通信用   RS232C  ケーブル側   日本圧着端子   PHR-3

- RXD

- TXD

- GND

6. テスト用ソフトウェア

送受信信号を確認・試用できるソフトウェアはこちら

http://tacinc.sakura.ne.jp/WGSHost.exe