T-WGS

第1版   2016/02/03  初版発行

- .送信コマンド

| コマンド |  | 用途 |  | 引数 |  | 用例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILLST |  | ファイル一覧の取得 |  |  |  | FILLST |
| LIGHT |  | 画面の輝度の設定 |  | 画面の輝度 : 0 ~ 10 |  | LIGHT,4 |
| CLEAR |  | レイヤ内の一括消去 |  | レイヤ番号 : 0 ~ 1 |  | CLEAR,0 |
| SETCLR |  | 表示色の設定 |  | 16進数のABGR色データ |  | SETCLR,80ffeedd |
| SETBKC |  | 背景色の設定 |  | 16進数のABGR色データ |  | SETBKC,00ccbbaa |
| PNSIZE |  | 線の太さの設定 |  | 線の太さ : 1 ~ |  | PNSIZE,1 |
| TENKEY |  | テンキーの表示 |  | 初期値 : 0 ~ x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  | TENKEY,123,10,10 |
| SETFNT |  | 文字フォントの設定 |  | フォント名 |  | SETFNT,IPA32.sif |
| STRING |  | 文字の表示 |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 表示する文字列 |  | STRING,0,0,0,text |
| SHWIMG |  | 画像の表示 |  | 画像名 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  | SHWIMG,test.dta,0,20,20 |
| IMGNUM |  | 数字画像の表示 |  | 画像名 表示する数字 : 0 ~ 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  | IMGNUM,font_,123,0,20,20 |
| DLTBTN |  | ボタンの削除 |  | ボタンの番号 : 0 ~ |  | DLTBTN,0 |
| DLTALL |  | ボタンの一括消去 |  |  |  | DLTALL |
| BUZZER |  | ブザー音の再生 |  | 時間(ms) : 0 ~ |  | BUZZER, 200 |
| BZTIME |  | ボタン押下時再生時間 |  | 時間(ms) : 0 ~ |  | BZTIME, 20 |
| コマンド | 用途 |  | 引数 |  | 用例 |  |
| CRTBTN | 文字ボタンの生成 |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ ボタン横幅 : 0 ~ ボタン縦幅 : 0 ~ ボタン内文字列 |  | CRTBTN,4,40,20,50,50,text |  |
| IMGBTN | 画像ボタンの生成 |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 標準時画像名 押下時画像名 |  | IMGBTN,10,40,20,test1.dts,test2.dts |  |
| TRNSBT | 透明ボタンの生成 |  | ボタンID : 0 ~ 31 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ ボタン横幅 : 0 ~ ボタン縦幅 : 0 ~ |  | TRNSBT,0,40,60,80,80 |  |
| POINT | 点の描画 |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ |  | POINT,1,50,100 |  |
| LINE | 線の描画 |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  | LINE,1,60,80,120,240 |  |
| RECT | 矩形の描画 |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  | RECT,0,60,60,120,120 |  |
| FLRECT | 塗りつぶされた 四角形の描画 |  | 表示レイヤー : 0 ~ 1 始点x座標 : 0 ~ 始点y座標 : 0 ~ 終点x座標 : 0 ~ 終点y座標 : 0 ~ |  | FLRECT,0,60,60,120,120 |  |

| コマンド | 用途 | 引数 | 用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRCLE | 円の描画 | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ | CIRCLE,0,60,60,20 |
| FLCRCL | 塗りつぶされた 円の描画 | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ | FLCRCL,0,60,60,20 |
| ARC | 円弧の描画 | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ 半径 : 0 ~ 半径（未使用） 角度1 : 0 ~ 角度2 : 0 ~ | ARC,1,100,120,30,30,150,300 |
| ELLIPSE | 楕円の描画 | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ x半径 : 0 ~ y半径 : 0 ~ | ELLIPSE,1,120,120,30,40 |
| FLELPS | 塗りつぶされた 楕円の描画 | 表示レイヤー : 0 ~ 1 x座標 : 0 ~ y座標 : 0 ~ x半径 : 0 ~ y半径 : 0 ~ | FLELPS,1,120,120,30,40 |

FILLIST :

FLASH内に入っているファイルの一覧を取得します。

FILEコマンドによりファイル名とファイルサイズが送信されます。(受信コマンド参照)

LIGHT :

バックライトの明るさを10段階で設定します。0に設定すると完全に消灯します。

CLEAR :

指定レイヤ内を消去します。この際、ボタンは消去されません。

SETCLR :

描画色を設定します。ABGR形式での指定になりますが、レイヤ0ではRGB565形式に自動で変換されます。文字や図形の表示時にこの色が適応されます。

SETBKC :

背景色を設定します。ABGR形式での指定になりますが、レイヤ0ではRGB565形式に自動で変換されます。

PNSIZE :

図形を描画する際の線の太さを設定します。

TENKEY :

テンキーを表示します。テンキーを表示している最中に受信したUARTのコマンドは、

テンキー処理終了後に実行されます。また、テンキーの終了時に結果が送信されます。(受信コマンド参照)

SETFNT :

文字フォントを設定します。FLASH内に格納されている文字フォントのみが使用可能です。

STRING :

設定されたフォントで文字列を描画します。

SHWIMG :

画像を描画します。dtsファイルはレイヤ1、dtaファイルはレイヤ0にのみ描画可能です。

IMGNUM :

数値画像を描画します。この際、ファイル名は全数値画像の共通の名前のみを送信してください。

例 : test_font_0.dts → IMGNUM,test_font_,123,0,20,20

DLTBTN :

指定されたボタンを削除します。

DLTALL :

ボタンのみを一括削除します。

BUZZER :

指定された時間の間ブザーを鳴らします。単位はミリ秒で、5秒までの指定が可能です。

BZTIME :

ボタン押下時にブザー音を鳴らす時間を指定します。単位はミリ秒で、5秒までの指定が可能です。また、0を指定すると再生されなくなります。

CRTBTN :

文字ボタンを生成します。

IMGBTN :

画像ボタンを生成します。dtsファイルはレイヤ1、dtaファイルはレイヤ0にのみ描画可能です。

TRNSBT :

透明ボタンを生成します。

POINT :

点を描画します。

LINE :

線を描画します。

RECT :

矩形を描画します。この時、始点座標が終点座標より左上にある必要があります。

FLRECT :

塗りつぶされた矩形を描画します。この時、始点座標が終点座標より左上にある必要があります。

CIRCLE :

円を描画します。

FLCRCL :

塗りつぶされた円を描画します。

ARC:

円弧を描画します。５つ目の引数である半径は現在使用していない値のため、一つ目の半径と同じ値を送信してください。

ELLIPSE :

楕円形を描画します。

FLELPS :

塗りつぶされた楕円形を描画します。

2.受信コマンド

| コマンド | 用途 | 引数 | 用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| FILE | ファイル名・ファイルサイズの送信 | ファイル名 ファイルサイズ | FILE,testfile.dts,24712 |
| LSTEND | ファイルリスト送信完了時送信 |  | LSTEND |
| BTNSTA | ボタンステータス送信 | ボタンID ボタンのステータス | BTNSTA,1,1 |
| BTNPRS | ボタン押下確認時送信 | ボタンID | BTNPRS,1 |
| ERR:NUMTOKEN | 引数不正時送信 |  | ERR:NUMTOKEN |
| ERR:UNKNOWNCMD | 不明コマンド受信時送信 |  | ERR:UNKNOWNCMD |
| CANCEL | テンキーキャンセル時 |  | CANCEL |
| TENKEY | テンキー正常終了時 | テンキーの数値 | TENKEY,23 |

FILE :

FILLSTコマンドの返信に用いられます。FILLSTを受信すると、FLASH内全ファイルの名称とサイズをこのコマンドによって送信します。

LSTEND :

FILEコマンドで全ファイルの情報を出力した後に送信されます。

BTNSTA :

ボタンの状態が変更された際、その状態が送信されます。

BTNPRS :

ボタンのキーアップ時に送信されます。

ERR : NUMTOKEN :

受信したコマンドの引数の数が不正である場合に送信されます。

ERR : UNKNOWNCMD :

受信したコマンドが未登録のものであった場合に送信されます。

CANCEL :

テンキーのCANCELボタンが押された際に送信されます。

TENKEY :

テンキーのOKボタンが押された際に送信されます。

OKボタンが押された時の数値が引数として帰ってきます。

3.FLASH書き込み用イメージの生成

3.1 ソフトウェアの準備

T-WGSのFLASHに書き込むイメージファイルを生成するために、

まず以下のソフトウェアとファイルを準備します。以下のソフトウェアはWindowsのみ対応となる

ため注意してください。

T-WGS専用Image Creator :

http://tacinc.sakura.ne.jp/T-WGS%20Image%20Creator.zip

上記のリンクよりダウンロードして、任意のフォルダに解凍してください。

STemWin Font Converter :

http://www.st-japan.co.jp/web/en/catalog/tools/PF259243

上記ページ下部のダウンロードボタンを押し、ダウンロードしたファイル内の

STM32Cube_FW_F4_V1.10.0/Middlewares/ST/StemWin/Software/SetupFontCvt_V528.exe

を任意のフォルダに解凍し、実行してください。指示通りに進めるとインストールが完了しま

す。

StemWin Bitmap Converter :

Font Converterと同じディレクトリ内にありるBmpCnv.exeをT-WGS Image Creator

フォルダ内に解凍してください。

3.2 画像の準備

レイヤ0に表示する画像をT-WGS Image Creator/backフォルダ内に、レイヤ1に表示する

画像をT-WGS Image Creator/topフォルダ内にコピーしてください。

3.3 フォントの準備

インストールしたFont Converterを起動し、初めのFont generation optionsでExtendedを選択

し、OKをクリックします。

次に出てくるウィンドウ内で自分の使用したいフォントを選択し、文字の大きさを入力してOKをクリックします。

フォントの選択を終えたら、CtrlキーとSキーを同時押ししてフォントを保存します。

フォントは.sifファイル形式で、T-WGS Image Creatorのdtaファイルに保存します。

フォントは複数個でも構いません。

3.4 FLASH用イメージファイルの生成

画像とフォントファイルの準備が完了したら、T-WGS Image Creator内のcreate_all_dta.batを実

行します。すると変換された画像ファイルが生成されるので、それをFLASH内に書き込むイメー

ジに変換するためにconverter.exeを起動します。

maximum file size を 64に変更してから、selectボタンをクリックしてT-WGS Image Creator内の

dtaフォルダを選択し、convertを押すとFLASH用のdta.imgが生成が完了します。

3.5 書き込み

microSDカードにdta.imgをコピーし、そのmicroSDをT-WGSに差し込みます。

そして書き込みモードに切り替えるためにスイッチ1をONにして、電源を入れます。

すると、イメージファイル書き込みのためのFLASH消去中であることを示す、緑色のLEDのゆっくりとした点滅が始まります。これにはある程度の時間を要します(例：16MBのイメージファイルで約３分)。

消去が完了すると、LEDの点滅速度が早くなります。これはイメージファイルの書き込み中であり、これもまた消去と同じ程度の時間を要します。

赤色のLEDが点滅し始めると、書き込み終了です。

4. テスト用ソフトウェア

送受信信号を確認・試用できるソフトウェアはこちら

http://tacinc.sakura.ne.jp/WGSHost.exe